24.04.2026.

PRVI KOLOKVIJUM IZ DIGITALNE TEHNIKE

- Zadata je logička funkcija F=Σm(3,7,11,12,13,14,15).

- Minimizovati funkciju upotrebom Karnaugh-ovih mapa i mintermova (S.O.P. forma).

- Minimizovati funkciju upotrebom Karnaugh-ovih mapa i maxtermova (P.O.S. forma).

- Transformacijom jednog izraza u drugi pokazati da su izrazi dobijeni pod a. i b. ekvivalentni.

- Implementirati logičku funkciju F uptrebom posebno samo NI kola i posebno samo NILI kola.

(10 poena)

- a. Koliko različitih logičkih funkcija može da se definiše sa F(A,B,C)?

b. Odrediti tabelarno sve logičke funkcije 3 promenljive koje u sebi sadrže tačno 7 jedinica.

c. Navesti formule za sve logičke funkcije određene pod b.

(10 poena)

- Napisati formule za pretvaranje 5-bitnog binarnog broja b4b3b2b1b0 u Grey-ov ekvivalent. Napisati formulu za svaki bit (g4g3g2g1g0). Implementirati kolo sa potrebnim logičkim kolima. Odrediti izlaz kola ukoliko na ulaz dovedemo binarni broj 10011.

(8 poena)

- Zadatak je binarni ekvivalent broja 20510 zaštititi Hamingovim kodom. Koliko redundantnih bita je potrebno? Kolika je efikasnost ovakvog koda? Formirati binarnu sekvencu koja sadrži podatke i bitove pariteta. Kako glase formule za odreúivanje bitova pariteta?

- Pretpostavimo da se u toku prenosa oštetio bit MSB-1. Da li će Hamingov kod umeti da ispravi grešku? Prikazati postupak.

- Pretpostavimo da su se u toku prenosa oštetili bitovi MSB-1 i P1. Da li će Hamingov kod umeti da ispravi grešku? Prikazati postupak.

(14 poena)

- Zadat je decimalni broj 405.4510. Pretvoriti zadati broj u binarni oblik. Da li se pravi greška pri pretvaranju? Ako se pravi greška, koliko decimalnih cifara treba sačuvati pa da greška bude manja od 10-2?

(8 poena)